| Referencia: 1880_0_0 Denominació: Tapa 200 ml Monaco #29 | Data plànol: 02/05/2018 Cavitats: 4/4 | Material : SAN Color: varis |
| --- | --- | --- |

INFORME

Motiu informe : a muntatge el disc es cau de la tapa (ocasionalment) al posar-lo a la caixa, el muntatge es realitza manualment. Disc 71*1 PE BLANCO NO ADHESIVO

INFORME QUALITAT

Al plànol falta incloure l’allotjament del disc i la seva mida. La mida es complicada de prendre i es de 70,8 mm ±0,1 mm, allotjament que aguanta el disc per pressió i que la operaria ha d’anar acomodant els dics amb els dits per que quedi en posició Alguns discs estan deformats i això provoca que encara que estiguin dintre de toleràncies 71 ±0.2 mm el disc no toquin la paret del allotjament i caiguin Es tindria d’ estudiar la possibilitat de realitzar una valona que agafi el disc para facilitar que entri dintre i no es mogui de posició i treure l’esglaó que aguanta ara el disc per donar mes joc al diàmetre del dics 71±0.2 mm i es podrà fer a muntadora automàtica

INFORME REALIZAT

Qualitat : Neus Gibert Data : 19/01/2021